- Способ применения

Для удаления снежно-ледяных образований:

- Очистить поверхность от рыхлого снега.

- Равномерно распределить материал на обрабатываемой поверхности, выдержать от 30 минут до 3-х часов в зависимости от погодных условий.

- Убрать разрушенный лед и снег лопатой или щеткой.

Для предотвращения образований льда: В случае прогнозируемых осадков и/или образования гололеда в ночные и утренние часы обработать защищаемую поверхность материалом.

*Использование материала Rockmelt SALT для предотвращения образования гололеда эффективно только в условиях высокой влажности

- Расход материала

Средний расход противогололедного средства ROCKMELT SALT (Рокмелт Солт):

- для удаления снежно-ледяных отложений составляет 80 г/кв.м. при толщине льда до 5мм. и температуре до –10°С;

- для профилактики образования льда составляет 50 г/кв.м. при температуре до –10°С.

Таблица потребности противогололедного средства "Рокмелт", г/м2

|  | от 0°С | от -2°С | от -4°С | от -6°С | от -10°С | от -15°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до -2°С | до -4°С | до -6°С | до -10°С | от -15°С | до -20°С |
| Предотвращение образования гололеда | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | - |
| Удаление льда | 40 | 40 | 60 | 80 | 120 | - |

При температуре воздуха ниже -10°С и толщине льда более 5 мм обработку рекомендуется повторить